Інструкція з налаштувань ел замку 01, №2

1. Тип картки (чотири типи)

Картки управління (1 штука), Master card (Максимум 3 штуки),

Сервісна картка (Максимум 20 шт.), Картки клієнтів (1 шт.).

2. Спосіб налаштування (Картку керування налаштовано. Будь ласка, виконайте шостий крок, якщо потрібне скидання.)

2.1. Картка керування: натискання першої картки стане карткою керування. Картку управління можна використовувати шляхом налаштування та видалення

Примітка: 4 рази торкніться картки керування, двері відкриються після того, як синє світло перестане блимати.

2.2. Одна картка для відкриття дверей: за допомогою стрічки картки керування 1 раз приклейте картку гостя, коли блимає синє світло. Двері можна відкрити за допомогою картки гостя після припинення блимання.

Примітка: стара картка гостя буде автоматично анульована, якщо встановити нову картку гостя та відкрити двері.

2.3. Подвійна картка для відкриття дверей: використовуючи стрічку картки керування 2 рази, приклейте службову картку, коли блимає синє світло. Двері можна відкрити за допомогою картки гостя та картки обслуговування разом після припинення блимання.

Примітка. Використовуйте стрічку картки керування 2 рази, щоб продовжити налаштування, якщо потрібні додаткові картки обслуговування. (Сервісні картки можна встановити за потреби.)

2.4. Головна картка: за допомогою стрічки для картки керування 3 рази приклейте головну картку, коли блимає синій індикатор. Двері можна відкрити головною карткою після припинення блимання.

Примітка. Головні картки можна налаштувати за потреби.

2.5. Очистити всю інформацію: 5 разів використавши стрічку картки керування, синій індикатор спалахне 2 рази зі звуком DI-DI. Усі налаштування пусті, оскільки заводські налаштування скинуті.

Примітка. Зберігається лише функція картки керування.

2.6. Кнопка скидання: натисніть кнопку через невеликий отвір після корпусу замка інструментом протягом 2 секунд, синє світло блимає зі звуком DI. Вся інформація зрозуміла.

3. УВАГА

3.1. Картку керування, яку можна встановити та видалити, слід зберігати належним чином. Усю інформацію слід скинути, якщо картку керування пропущено.

3.2. Після налаштування головної картки вона може відкрити всі замки, тому подбайте про це.

3.3. Якщо в замку шафи надто низький рівень заряду батареї, щоб відкрити його, для відкриття можна використати блок зовнішнього джерела живлення, підключивши панель.

3.4. Засув замка знаходиться у відкритому стані, коли його можна зняти, натиснувши кнопку скидання, і немає сигналізації до встановлення картки клієнта. 8 разів звукового сигналу Di з миготливим синім світлом після встановлення картки клієнта та сервісної картки, що означає, що запускається функція будильника.

The instructions of 2# cabinet lock

- The card type (Four types)
Management Cards (1 piece),  Master card (Maximum 3 pieces),

Service card (Maximum 20 pieces),  Customer cards (1 piece).

2. Setting method (The management card has been setted. Please follow the sixth steps if resetting is needed.)

2.1. Management card: Tapping the first card is the Management card. Management card can be used by setting and deleting.
Note: Tapping 4 times of the management card, door will be opened after the blue light stops flashing.

2.2. Single card to open door: Using the management card tape 1 time, tape the guest card when the blue light is flashing. The door can be opened by the guest card after stop flashing.
Note: The old guest card will be automatically cancelled if a new guest card is setted and open the door.

2.3. Double card to open door: Using the management card tape 2 times, tape the service card when the blue light is flashing. The door can be opened by the guest card and the service card together after stop flashing.
Note: Using the management card tape 2 times to continue setting if more service cards are needed. (The service cards can be setted when needed. )

2.4. Master card: Using the management card tape 3 times, tape the master card when the blue light is flashing. The door can be opened by the master card after stop flashing.
Note:The master cards can be setted when needed.

2.5. Empty all the information: Using the management card tape 5 times, the blue light flashes 2 times with DI-DI sound. All the setting is empty as factory reset.

Note: Only the management card function are keeped.

2.6. Reset button: Press the button through a small hole after the lock body by tool for 2 seconds, the blue light flashes with DI sound. All the information is clear.

3、Attention

3.1. The management card which can be setted and deleted, should be kept properly. All the imformation should be resetted if management card is missed.

3.2. Once the master card is setted up, it can open all locks, so please take care of it.

3.3. If the cabinet lock is too low battery to open, the external power supply box can be used to open by connecting the panel .

3.4. The lock bolt is in the open state when clear by pressing reset button, and no alarm before setting customer card. 8 times of Di sound with flashing blue light after setting customer card and service card, which means the alarm function starts.